Великосельский аграрный колледж

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение практического занятия

по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В А Р И А Н Т    1

ТЕМА: Определение границ и структуры зон  очагов химического  заражения при аварии на ХОО.

ЦЕЛЬ: Научиться оценивать опасность химического заражения местности при аварии на химически опасном  объекте с выходом СДЯВ.

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  НАВЫКИ: Определение расчетным путем размеров и площади зоны химического заражения и время подхода зараженного воздуха к населенному пункту.

ЛИТЕРАТУРА: Боровский «Гражданская оборона» стр. 96-101.

ОСНАЩЕНИЕ: Таблицы расчетов, графики, вычислительная техника.

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, проводится с целью организации защиты людей, которые могут оказаться в очагах химического поражения. Оценка проводится по фактически сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества вылившегося (выброшенного) ядовитого вещества и метеоусловия. Метеоусловия включают в себя следующие параметры: скорость и направление ветра, температуру, степень вертикальной устойчивости воздуха. Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию, изотермию и конвекцию.

Инверсия возникает в вечерние часы. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует его рассеиванию по высоте.

Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха.

Конвекция возникает после восхода солнца. При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака.

Задача № 1.

На объекте разрушилась не обвалованная емкость, содержащая 75 т аммиака. Местность открытая, скорость ветра в приземном слое 1 м/с, день, ясно. Определить размеры и площадь зоны химического заражения, время подхода облака к населенному пункту, расположенному по направлению ветра в 12 км от объекта и время поражающего действия аммиака.

ДАНО:  G = 75 т - масса СДЯВ

 = 0,68 т/м3 - плотность вещества

H =  0,05 м - толщина слоя разлившейся жидкости

R = 12  103 м – расстояние до населённого пункта

V =  1 м/с – скорость ветра

ОПРЕДЕЛИТЬ: Sз, tподх, tпор.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ  И  ХОД  РЕШЕНИЯ:

- Площадь разлива определяют только для не обвалованной ёмкости со СДЯВ

G

Sр = ---------------(м2)

 х Н

Чтобы определить площадь первичной зоны химического заражения (Sз), нужно знать глубину (Г) и ширину (Ш) зоны химического заражения.

- Глубину распространения первичного облака находят по таблицам 1, 2, 3 с учетом примечаний п.1 - 4.

Сначала по графику определяется степень вертикальной устойчивости воздуха (конвекция, инверсия или изотермия).

Затем по таблице 2 находят глубину распространения облака для изотермии.

Далее находим реальную глубину  распространения первичного облака  с учетом действующих примечаний.

- Ширина зоны химического заражения (Ш) составит:

при инверсии - 0,03  х  Г

при изотермии - 0,015  х  Г

при конвекции - 0,8  х  Г

- Площадь зоны химического заражения:

S з = 0,5  х  Г  х  Ш (км2)

- Время подхода зараженного облака

R

tподх = ----------------------------(мин), где

Vср х 60

R - расстояние от места разлива СДЯВ до заданного  рубежа (м)

Vср - средняя скорость переноса облака воздушным потоком (м/с)

на открытой местности   Vср = (1,5 или  2,0) х V                          -

1,5 - при R    10 км

2,0 - при R     10 км

на закрытой местности     Vср = V

Если глубина распространения первичного облака будет меньше расстояния до населённого пункта, то находят время поражающего действия вторичного облака.

- Время поражающего действия СДЯВ (t пор) находится по таблице 4 с учетом  поправочного коэффициента Кv  (для вторичного облака)

tпор = tисп х Кv - (время сохранения поражающей концентрации)

Задача № 2.

На химическом заводе, расположенном на окраине города, в результате аварии разрушилась обвалованная емкость, содержащая 25 т хлора. В прилегающем к городу лесном массиве в 15 км находится дачный поселок.

Определить размеры зоны химического заражения, время подхода зараженного воздуха к поселку, время поражающего действия хлора, если известно, что скорость воздуха в приземном слое - 2 м/с, время суток - ночь, полуясно.

ДАНО: G = 25 т

 = 1,56 т/м3

Н = 0,02 м

R = 15 км

V = 2 м/с

ОПРЕДЕЛИТЬ: Sз, tподх, tпор.

ГРАФИК  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СТЕПЕНИ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ  ВОЗДУХА  ПО  ДАННЫМ

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Таблица 1

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  |  | День |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ясно | Полуясно | Пасмурно | Ясно | Полуясно | Пасмурно |
| 0,5 | Инверсия |  |  | Конвекция |  |  |
| 0,6 ...2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 ...4 |  |  |  |  |  |  |
| Более 4 | Изотермия |  |  | Изотермия |  |  |

ГЛУБИНА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛАКА (ГИЗ),

ЗАРАЖЕННОГО СДЯВ, НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ, км

(емкости не обвалованы, скорость ветра - 1 м/с,  изотермия)

Таблица 2

| Наименование СДЯВ | Количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Хлор, фосген | 4,6 | 7 | 1,5 | 16 | 19 | 21 |
| Аммиак | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Сернистый ангидрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Сероводород | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Глубина распространения облака при инверсии будет примерно в 5 раз больше, а при конвекции - в 5 раз меньше, чем при изотермии.

- Глубина распространения облака на закрытой местности (в населенных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах) будет примерно в 3,5 раза меньше, чем на открытой при соответствующей степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра.

- Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака уменьшается в 1,5 раза.

- При скорости ветра более 1 м/с окончательный результат по определению глубины распространения необходимо умножить на  коэффициент Кr

(таблица 3):

Таблица 3

| Степень вертикальной устойчивости воздуха | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инверсия | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 |  |  |
| Изотермия | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,41 |
| Конвекция | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 |  |  |

ВРЕМЯ   ИСПАРЕНИЯ (tисп) некоторых СДЯВ, час (скорость ветра - 1 м/с)

Таблица 4

| Наименование СДЯВ | Вид хранилища |  |
| --- | --- | --- |
|  | необвалованное | обвалованное |
| Хлор | 1,3 | 3,2 |
| Фосген | 1,4 | 2,3 |
| Аммиак | 1,2 | 3,0 |
| Сернистый ангидрид | 1,3 | 2,0 |
| Сероводород | 1 | 1,9 |

Примечание: При скорости ветра более 1 м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты (Кv)

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэф. | 1 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |

КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ

- Охарактеризуйте степень опасности каждого из случаев (задачи 1 и 2), сравнив время подхода и время сохранения смертельной концентрации ядовитого облака, и дайте рекомендации по возможным способам защиты для населения и персонала химического объекта.

- Дайте характеристику аммиаку, как сильнодействующему ядовитому веществу.

- В чем состоит первая помощь при поражении аммиаком?

- Назовите основные меры по предупреждению аварий, связанных с утечкой СДЯВ.

Великосельский аграрный колледж

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

на выполнение практического занятия

по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В А Р И А Н Т    2

ТЕМА: Определение границ и структуры зон  очагов химического  заражения при аварии на ХОО.

ЦЕЛЬ: Научиться оценивать опасность химического заражения местности при аварии на химически опасном  объекте с выходом СДЯВ.

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ  НАВЫКИ: Определение расчетным путем размеров и площади зоны химического заражения и время подхода зараженного воздуха к населенному пункту.

ЛИТЕРАТУРА: Боровский «Гражданская оборона» стр. 96-101.

ОСНАЩЕНИЕ: Таблицы расчетов, графики, вычислительная техника.

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, проводится с целью организации защиты людей, которые могут оказаться в очагах химического поражения. Оценка проводится по фактически сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества вылившегося (выброшенного) ядовитого вещества и метеоусловия. Метеоусловия включают в себя следующие параметры: скорость и направление ветра, температуру, степень вертикальной устойчивости воздуха. Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию, изотермию и конвекцию.

Инверсия возникает в вечерние часы. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует его рассеиванию по высоте.

Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха.

Конвекция возникает после восхода солнца. При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака.

Задача № 1.

На объекте разрушилась не обвалованная емкость, содержащая 100 т аммиака. Местность открытая, скорость ветра в приземном слое 2 м/с, ночь, ясно. Определить размеры и площадь зоны химического заражения, время подхода облака к населенному пункту, расположенному по направлению ветра в 6 км от объекта и время поражающего действия аммиака.

ДАНО:  G = 100 т - масса СДЯВ

 = 0,68 т/м3 - плотность вещества

H =  0,05 м - толщина слоя разлившейся жидкости

R = 6  103 м - расстояние до населённого пункта

V =  2 м/с – скорость ветра.

ОПРЕДЕЛИТЬ: Sз, tподх, tпор.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ  И  ХОД  РЕШЕНИЯ:

- Площадь разлива определяют только для не обвалованной ёмкости со СДЯВ  по формуле:

G

Sр = ---------------(м2)

 х Н

Чтобы определить площадь первичной зоны химического заражения (Sз), нужно знать глубину (Г) и ширину (Ш) зоны химического заражения.

- Глубину распространения первичного облака находят по таблицам 1, 2, 3 с учетом примечаний п.1 - 4.

Сначала по графику определяется степень вертикальной устойчивости воздуха (конвекция, инверсия или изотермия).

Затем по таблице 2 находят глубину распространения облака для изотермии.

Далее находим реальную глубину  распространения первичного облака  с учетом действующих примечаний.

- Ширина зоны химического заражения (Ш) составит:

при инверсии - 0,03  х  Г

при изотермии - 0,015  х  Г

при конвекции - 0,8  х Г

- Площадь зоны химического заражения:

S з = 0,5  х  Г  х   Ш (км2)

- Время подхода зараженного облака

R

tподх = ----------------------------(мин), где

Vср х 60

R - расстояние от места разлива СДЯВ до заданного  рубежа (м)

Vср - средняя скорость переноса облака воздушным потоком (м/с)

на открытой местности   Vср = (1,5 или  2,0) х V                          -

1,5 - при R    10 км

2,0 - при R     10 км

на закрытой местности     Vср = V

Если глубина распространения первичного облака будет меньше расстояния до населённого пункта, то находят время поражающего действия вторичного облака.

- Время поражающего действия СДЯВ (t пор) находится по таблице 4 с учетом  поправочного коэффициента Кv : (для вторичного облака)

tпор = tисп х Кv - (время сохранения поражающей концентрации)

Задача № 2.

На химическом заводе, расположенном на окраине города, в результате аварии разрушилась обвалованная емкость, содержащая 50 т хлора. В прилегающем к городу лесном массиве в 20 км находится дачный поселок.

Определить размеры зоны химического заражения, время подхода зараженного воздуха к поселку, время поражающего действия хлора, если известно, что скорость воздуха в приземном слое - 1 м/с, время суток - полдень, пасмурно.

ДАНО: G = 50 т

 = 1,56 т/м3

Н = 0,02 м

R = 20 км

V = 1 м/с

ОПРЕДЕЛИТЬ: Sз, tподх, tпор.

ГРАФИК  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СТЕПЕНИ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ  ВОЗДУХА  ПО  ДАННЫМ

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

Таблица 1

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  |  | День |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ясно | Полуясно | Пасмурно | Ясно | Полуясно | Пасмурно |
| 0,5 | Инверсия |  |  | Конвекция |  |  |
| 0,6 ...2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 ...4 |  |  |  |  |  |  |
| Более 4 | Изотермия |  |  | Изотермия |  |  |

ГЛУБИНА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛАКА (ГИЗ),

ЗАРАЖЕННОГО СДЯВ, НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ, км

(емкости не обвалованы, скорость ветра - 1 м/с,  изотермия)

Таблица 2

| Наименование СДЯВ | Количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Хлор, фосген | 4,6 | 7 | 1,5 | 16 | 19 | 21 |
| Аммиак | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Сернистый ангидрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Сероводород | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Глубина распространения облака при инверсии будет примерно в 5 раз больше, а при конвекции - в 5 раз меньше, чем при изотермии.

- Глубина распространения облака на закрытой местности (в населенных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах) будет примерно в 3,5 раза меньше, чем на открытой при соответствующей степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра.

- Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака уменьшается в 1,5 раза.

- При скорости ветра более 1 м/с окончательный результат по определению глубины распространения необходимо умножить на  коэффициент Кr

(таблица 3):

Таблица 3

| Степень вертикальной устойчивости воздуха | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инверсия | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 |  |  |
| Изотермия | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,41 |
| Конвекция | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 |  |  |

ВРЕМЯ   ИСПАРЕНИЯ (tисп) некоторых СДЯВ, час (скорость ветра - 1 м/с)

Таблица 4

| Наименование СДЯВ | Вид хранилища |  |
| --- | --- | --- |
|  | необвалованное | обвалованное |
| Хлор | 1,3 | 3,2 |
| Фосген | 1,4 | 2,3 |
| Аммиак | 1,2 | 3,0 |
| Сернистый ангидрид | 1,3 | 2,0 |
| Сероводород | 1 | 1,9 |

Примечание: При скорости ветра более 1 м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты (Кv)

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэф. | 1 | 0,7 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,32 |

КОНТРОЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ

- Охарактеризуйте степень опасности каждого из случаев (задачи 1 и 2), сравнив время подхода и время сохранения смертельной концентрации ядовитого облака, и дайте рекомендации по возможным способам защиты для населения и персонала химического объекта.

- Дайте характеристику хлору, как сильнодействующему ядовитому веществу.

- В чем состоит первая помощь при поражении хлором?

- Назовите основные причины и виды  аварий с возможными последствиями  на химически опасных объектах.